以导轨安装侧面两端的三个定位点作为导轨的侧向基准，其中两个固定点作为一个基准导轨的侧向基准，另一个固定点用以确定另一导轨与基准导轨的间距。结构的特征：有基准导轨，基准导轨由固定定位件固定在底座上，基准导轨的旁侧由固定定位件装有另一导轨，每个导轨两侧装有有若干个独立调节点的微量位移调节机构（本发明实施例采用楔形压条）。其有益效果为：取消了原有的导轨安装台肩，便于加工，尤其适合于机床加工条件不高的工厂制造；双向调节导轨的侧向精度，调节方便，压紧可靠，精度不易变动，刚性好；安装精度高，导轨侧母的安装精度能很容易地达到０．００２ｍｍ／ｍ以内，上母的安装精度则能很容易地达到０．００５ｍｍ／ｍ以内。